Лабораторное занятие № 7. Замена узлов переносных компьютеров (дисплей, клавиатура, сенсорная панель, батарея питания)

Требуемые условия завершения

Открыто с: вторник, 9 июня 2026, 00:00

Срок сдачи: вторник, 16 июня 2026, 00:00

1. Введение

Цель работы – освоить методику безопасной и корректной замены основных модулей ноутбука: дисплея (матрицы), клавиатуры, сенсорной панели (тачпада) и аккумуляторной батареи – с учётом конструктивных особенностей конкретных моделей и требований совместимости.

Задачи работы:

- Изучить конструктивные различия в установке и подключении узлов для разных моделей ноутбуков.

- Научиться подбирать совместимые запасные части (дисплей, клавиатура, тачпад, батарея) на основе спецификаций.

- Освоить последовательность операций по демонтажу и установке каждого узла с соблюдением правил техники безопасности.

- Приобрести навыки работы с гибкими шлейфами и разъёмами, а также с пластиковыми защёлками корпуса.

- Произвести проверку работоспособности после замены каждого модуля.

- Задокументировать процесс замены и заполнить итоговую таблицу отчёта.

- Проанализировать возможные сложности и риски при самостоятельной замене.

Оборудование и материалы:

- Образец: Ноутбук с неисправными (или подлежащими замене) узлами: дисплей (битые пиксели/полосы), клавиатура (залипание), тачпад (не реагирует), батарея (износ > 70%).

- Новые узлы: Совместимая матрица (дисплей) с учётом разрешения, интерфейса (eDP/LVDS), размера и типа крепления; новая клавиатура (оригинальная или качественный аналог) с точным расположением клавиш; новый тачпад (совместимый по шлейфу и креплению); новая батарея (совместимая по напряжению, ёмкости и форме).

- Инструменты: Набор отвёрток (крестовые, плоские, Torx), пластиковые открывашки (спадгеры), пинцет, пластиковая лопатка, антистатический браслет (или заземление), малярный скотч, чистые салфетки.

- Материалы: Инструкции по разборке конкретной модели (можно найти на YouTube или в ремонтных мануалах), бланк протокола замены.

2. Практическая часть

Ход работы

1. Изучение особенностей замены каждого узла
Ознакомьтесь с общими принципами замены для каждого типа узла:

- Дисплей (матрица): Чаще всего крепится на двухсторонний скотч или на винты в рамке. Шлейф проходит через петлю и подключается к материнской плате (под клавиатурой или сверху). Необходимо точно определить тип матрицы (LVDS или eDP, количество контактов, размер диагонали, разрешение) – использование несовместимой матрицы может привести к отсутствию изображения или повреждению контроллера.

- Клавиатура: Может крепиться сверху (через защёлки, утапливается в верхний кожух) или снизу (винты, иногда под дополнительными накладками). Шлейф клавиатуры очень тонкий, требует осторожного обращения. При замене важно, чтобы раскладка и подсветка (если есть) совпадали.

- Сенсорная панель (тачпад): Обычно крепится винтами снизу, шлейф подключается к материнской плате или к отдельной плате-адаптеру. Иногда тачпад является частью верхнего кожуха (палмреста) – тогда замена усложняется.

- Батарея: Находится внутри корпуса, часто крепится несколькими винтами и подключается к материнской плате через разъём. Требует особой осторожности при обращении (не допускать короткого замыкания). Перед отключением батареи обязательно отключить питание ноутбука.

Зафиксируйте эти ключевые моменты в своих заметках.

2. Подготовка к замене – идентификация и подбор запчастей
Получите ноутбук и инструкцию по замене. Определите точную модель ноутбука (наклейка на нижней крышке или в BIOS). С помощью сайтов производителя или специализированных магазинов найдите подходящие запчасти. Убедитесь, что:

- Дисплей совместим по модели (например, для ноутбука Lenovo ThinkPad T490 подходит матрица с разрешением 1920x1080, eDP 30-pin).

- Клавиатура имеет точно такую же раскладку и разъём шлейфа.

- Тачпад соответствует по номеру детали (FRU).

- Батарея имеет такое же напряжение (обычно 7.6 В, 10.8 В или 11.4 В) и ёмкость (mAh), а также идентичную форму.

Зафиксируйте артикулы и характеристики подобранных запчастей.

3. Обесточивание и снятие аккумулятора (если съёмный)
Для безопасности полностью выключите ноутбук, отключите блок питания. Если батарея съёмная (внешняя), извлеките её. Если нет – откройте нижнюю крышку и отсоедините кабель батареи от материнской платы (обычно это самый первый шаг, чтобы обесточить систему). Зафиксируйте выполнение этого шага.

4. Замена дисплея (матрицы)

- Снимите резиновые заглушки, закрывающие винты на рамке экрана (если есть). Открутите винты.

- С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкните рамку (безель) дисплея – она держится на защёлках. Двигайтесь по периметру.

- Открутите винты крепления самой матрицы к крышке (обычно 4 винта). Отсоедините шлейф матрицы – осторожно отклейте его от тыльной стороны и вытащите из разъёма, потянув за пластиковый выступ, а не за провода.

- Установите новую матрицу в обратном порядке: приклейте (или вставьте) шлейф, закрепите винтами, наденьте рамку.

- Подключите шлейф к материнской плате (если он был отсоединён там же) и проверьте изображение до полной сборки (подключив батарею и включив ноутбук).
Зафиксируйте процесс, отметьте, с какими сложностями столкнулись (например, крепление рамки).

5. Замена клавиатуры
Вариант А (если крепление сверху):

- Аккуратно подденьте клавиатуру снизу (обычно есть специальные пазы) и приподнимите её.

- Отсоедините шлейф от материнской платы, отогнув защёлку.

- Установите новую клавиатуру, заведя шлейф в разъём и зафиксировав его.

- Защёлкните клавиатуру в корпусе (убедитесь, что все защёлки встали на место).

Вариант Б (если крепление снизу, под кожухом):

- Полностью снимите верхнюю крышку (палмрест) – открутив все винты и отщёлкнув защёлки.

- Открутите винты, фиксирующие клавиатуру с обратной стороны, затем извлеките её.

- Отсоедините шлейф и установите новую клавиатуру, прикрутив винты.

- Соберите верхнюю крышку.

После установки проверьте, что все клавиши нажимаются и реагируют. Зафиксируйте ход замены.

6. Замена сенсорной панели (тачпада)

- Снимите нижнюю крышку ноутбука (если тачпад крепится снизу) или верхнюю (если он интегрирован в палмрест).

- Отсоедините шлейф тачпада от материнской платы (или от промежуточной платы).

- Открутите винты крепления тачпада (обычно 2–4) и извлеките его.

- Установите новый тачпад, закрепите винтами, подключите шлейф.

- Соберите корпус и проверьте работоспособность: курсор должен двигаться, а кнопки (если есть) нажиматься.
Зафиксируйте выполненные действия.

7. Замена батареи

- Убедитесь, что ноутбук обесточен.

- Открутите винты, фиксирующие аккумулятор (если он внутренний).

- Аккуратно отсоедините разъём батареи от материнской платы (сначала потяните за шлейф, а не за провода).

- Извлеките старую батарею.

- Установите новую батарею, подключите разъём (сначала соедините, затем зафиксируйте).

- Закрутите винты.

- Подключите блок питания и дайте батарее зарядиться в течение 5-10 минут. Затем включите ноутбук и проверьте индикацию заряда и время работы.
Зафиксируйте состояние новой батареи (например, в программе BatteryInfoView).

8. Финальная сборка и комплексная проверка
Соберите ноутбук полностью, установив все крышки и защёлки. Проверьте:

- Дисплей – изображение яркое, без полос и битых пикселей.

- Клавиатура – все клавиши работают, подсветка (если есть) включается.

- Тачпад – курсор перемещается плавно, жесты работают (если поддерживаются).

- Батарея – определяется системой, заряжается, индикатор показывает уровень.
Если какие-то функции не работают, проверьте правильность подключения шлейфов и совместимость запчастей.

9. Документирование процесса замены
Составьте протокол замены, в котором отразите:

- модель ноутбука и дату;

- причины замены каждого узла;

- артикулы новых деталей;

- последовательность действий для каждого узла;

- возникшие трудности и способы их преодоления;

- результаты тестирования после замены.
Этот протокол будет основой для отчёта.

10. Анализ выполненной работы
Оцените:

- Насколько правильно были подобраны запасные части (совместимость).

- Какие этапы вызвали наибольшие затруднения (например, отсоединение шлейфа дисплея или снятие рамки).

- Как долго заняла замена каждого узла.

- Есть ли риск повреждения других компонентов при замене (например, перегиб шлейфа).

- Целесообразность замены (если стоимость узлов близка к стоимости нового ноутбука, возможно, ремонт неоправдан).
Сформулируйте выводы и рекомендации для дальнейшей работы.

3. Создание отчета

Составьте итоговую таблицу по результатам замены узлов:

Таблица 1. Результаты замены узлов переносного компьютера

| № | Заменяемый узел | Причина замены | Новая деталь (модель, артикул) | Метод доступа и замены | Время замены (мин) | Результат тестирования | Возникшие проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей (матрица) | Вертикальные полосы, битые пиксели | AUO B140HAN01.3 (14", eDP, 30-pin) | Снятие рамки, откручивание винтов, замена шлейфа | 20 | Изображение чистое, полосы исчезли | Шлейф плохо вынимался, использовал пинцет |
| 2 | Клавиатура | Залитие, западание клавиш (отказ "W", "S") | Lenovo FRU 01YP123 (аналогичная, с подсветкой) | Снятие верхней крышки, откручивание снизу, подключение шлейфа | 15 | Все клавиши работают, подсветка включается | При установке нового шлейфа сложно попасть в разъём, потребовалась лупа |
| 3 | Сенсорная панель (тачпад) | Не реагирует, механическая трещина | Synaptics TM-1234 (совместим) | Снятие нижней крышки, откручивание 3 винтов, замена шлейфа | 10 | Курсор двигается, кнопки кликают, мультитач работает | Шлейф оказался коротким, пришлось прокладывать аккуратнее |
| 4 | Батарея питания | Износ 80%, быстрый разряд | LGC 45N1123 (11.4 В, 48 Вт·ч) | Откручивание внутренней крышки, отсоединение разъёма, установка новой | 8 | Система видит батарею, заряжается до 100%, время работы ~3 ч | Нет (подошла идеально) |

(В реальной работе заполняются все пункты на основе практики).

Контрольные вопросы

- Какие факторы необходимо учитывать при подборе дисплея для замены в ноутбуке?

- В чём отличие матрицы с интерфейсом LVDS от eDP и как это влияет на совместимость?

- Почему перед заменой любого узла необходимо отключать аккумулятор?

- Как определить, что клавиатура крепится сверху, а не снизу, без разборки?

- Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с гибкими шлейфами?

- Какие признаки указывают на несовместимость нового тачпада (например, курсор движется рывками)?

- Как проверить, что новая батарея корректно определяется системой и заряжается?

- Можно ли использовать универсальные клавиатуры для ноутбуков, и чем это грозит?

- Какие инструменты необходимы для аккуратного снятия рамки экрана без повреждения защёлок?

- В каких случаях замена узла экономически нецелесообразна и лучше заменить ноутбук полностью?

- Какие ошибки наиболее часто допускают при замене шлейфа дисплея, и как их избежать?

- Как влияет на работу ноутбука установка батареи большей ёмкости, чем оригинальная?

- Почему не рекомендуется прикасаться к контактам шлейфов и разъёмов пальцами?

- Как проверить работу всех клавиш после замены клавиатуры без загрузки ОС?

- Что делать, если после замены узла ноутбук перестаёт включаться?