Лабораторное занятие № 8. Диагностика смартфонов различных производителей.

Требуемые условия завершения

Открыто с: вторник, 9 июня 2026, 00:00

Срок сдачи: вторник, 16 июня 2026, 00:00

1. Введение

Цель работы – освоить методы и инструменты диагностики аппаратных и программных неисправностей смартфонов ведущих производителей (Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei), научиться выявлять дефекты и интерпретировать полученные результаты.

Задачи работы:

- Изучить типовые неисправности смартфонов и их внешние проявления.

- Освоить встроенные средства диагностики для разных производителей (сервисные коды, фирменные приложения).

- Научиться использовать сторонние диагностические приложения для комплексной проверки.

- Овладеть методикой проверки отдельных компонентов: дисплей, сенсор, аккумулятор, камера, динамики, датчики, модули связи.

- Провести диагностику тестового смартфона и зафиксировать результаты.

- Составить заключение о состоянии устройства с рекомендациями по ремонту или замене.

- Систематизировать полученные данные в отчётной таблице.

Оборудование и материалы:

- Образец: Смартфон (Android или iOS) с различными неисправностями (предоставлен преподавателем).

- Инструменты: Само устройство, зарядное устройство, кабель для подключения к ПК (при необходимости), доступ к сети Интернет.

- Материалы: Фирменные диагностические приложения (Samsung Members, Huawei Support, Phone Doctor Plus и др.), сторонние утилиты (CPU-Z, AIDA64, AccuBattery, TestM), бланк протокола диагностики.

2. Практическая часть

Ход работы

1. Изучение типовых неисправностей смартфонов
Ознакомьтесь с наиболее частыми неисправностями, характерными для мобильных устройств. Согласно статистике, основные причины обращений в сервисные центры распределяются следующим образом:

- Повреждение экрана – до 38.7% случаев (трещины, разбитая матрица, битые пиксели, отсутствие изображения).

- Износ аккумулятора – около 26.3% (быстрый разряд, вздутие, невозможность заряда).

- Неисправность зарядного порта – 15.8% (ослабление контактов, окисление, механическое повреждение).

- Повреждение материнской платы – 9.2% (отказ контроллеров питания, повреждение чипов после падения или попадания жидкости).

- Программные сбои – зависания, перезагрузки, ошибки работы приложений и датчиков.

Зафиксируйте основные признаки каждой группы неисправностей.

2. Подготовка к диагностике
Перед началом диагностики выполните подготовительные действия:

- Убедитесь, что смартфон заряжен (не менее 30%) или подключён к зарядному устройству.

- Снимите чехол и защитное стекло (при наличии) – они могут мешать работе датчиков и сенсора.

- Отключите все внешние аксессуары (наушники, USB-устройства).

- При возможности обновите операционную систему до актуальной версии.

Зафиксируйте модель смартфона, версию ОС и ёмкость аккумулятора (из характеристик устройства).

3. Определение IMEI и базовых параметров
Наберите в приложении «Телефон» команду *#06# – на экране отобразится уникальный международный идентификатор устройства (IMEI). Запишите его в протокол. Также с помощью настроек устройства или приложения CPU-Z/AIDA64 определите модель процессора, объём оперативной и встроенной памяти.

4. Диагностика смартфонов Samsung
Для устройств Samsung доступны два основных способа диагностики:

Способ 1 – Сервисное меню (инженерный код):
Откройте приложение «Телефон» и введите код *#0*#. Откроется инженерное меню с набором тестов:

- Red / Green / Blue – проверка цветопередачи и битых пикселей на дисплее.

- Touch – тест сенсорного экрана (при касании поля должны закрашиваться).

- Vibration – проверка вибромотора.

- Speaker / Receiver – проверка динамиков и разговорного динамика.

- Camera – тест основной и фронтальной камеры.

- Sensor – проверка датчиков (акселерометр, гироскоп, датчик освещённости, приближения).

Проведите каждый тест, фиксируя результаты (все работает / есть отклонения).

Способ 2 – Фирменное приложение Samsung Members:
Откройте приложение Samsung Members (предустановлено на большинстве устройств). Перейдите на вкладку «Поддержка» → «Просмотр тестов». Запустите «Тестирование полностью» для комплексной проверки всех компонентов. Следуйте инструкциям на экране – приложение последовательно проверит батарею, SIM-карту, сенсоры, экран, фонарик и камеру. Если тест выявит проблемы, можно отправить отчёт об ошибке через это же приложение.

5. Диагностика смартфонов Xiaomi
Для устройств Xiaomi используйте следующие инструменты:

Способ 1 – CIT-меню (полная диагностика):
Наберите код *#*#64663#*#* – откроется комплексное меню диагностики (CIT – Consumer Integrated Test), позволяющее проверить экран, датчики, динамики, вибро, камеру и другие компоненты.

Способ 2 – Быстрая проверка дисплея и сенсора:
Код *#*#6484#*#* даёт быстрый доступ к тестам дисплея и сенсорного экрана.

Способ 3 – Инженерное меню MediaTek (для моделей на этом чипсете):
Код *#*#3646633#*#* открывает расширенное инженерное меню для более глубокой диагностики аппаратных модулей.

Проведите доступные тесты, фиксируя состояние каждого компонента.

6. Диагностика смартфонов Huawei
Для устройств Huawei и Honor используйте:

Способ 1 – Инженерное меню:
Наберите код *#*#2846579#*#* для доступа к инженерному меню.

Способ 2 – Фирменное приложение «Поддержка» (Support):
Откройте предустановленное приложение «Поддержка». Перейдите на вкладку «Телефоны» → «Решение проблем» (или Smart Diagnosis). Приложение предлагает:

- Полную диагностику – автоматическая проверка аппаратного и программного обеспечения, звонков, сетевых подключений, производительности системы.

- Выборочную диагностику – проверку отдельных компонентов (экран, аккумулятор, звонки и интернет, камера и т.д.).

Запустите полную диагностику и зафиксируйте результаты.

7. Диагностика iPhone (Apple)
Для устройств Apple доступны следующие методы:

Способ 1 – Встроенный диагностический режим (sysdiagnose):
Выключите iPhone. Нажмите и удерживайте обе кнопки громкости и боковую кнопку в течение 1–1.5 секунд для запуска сбора диагностических логов. Логи сохраняются в системе и могут быть проанализированы позднее.

Способ 2 – Сторонние диагностические приложения:
В App Store доступно множество приложений для комплексной проверки:

- Phone Doctor Plus – предоставляет более 40 видов диагностики, включая проверку сенсора, динамиков, камеры, Face ID, NFC, датчиков.

- DeviceTestApp – автоматически выполняет 29 тестов аппаратных компонентов.

- Dr.Phone – проверяет камеры, датчики (гироскоп, акселерометр, датчик приближения, освещённости) с обратной связью в реальном времени.

Установите одно из приложений (например, Phone Doctor Plus), запустите полную диагностику и зафиксируйте результаты.

8. Диагностика с помощью универсальных сторонних приложений
Для смартфонов любых производителей можно использовать универсальные диагностические приложения:

| Приложение | Назначение |
| --- | --- |
| Phone Doctor Plus | Комплексная диагностика всех аппаратных компонентов (бесплатно, доступно для Android и iOS) |
| TestM | Быстрое тестирование экрана, сенсора, датчиков, камеры, динамиков |
| CPU-Z / AIDA64 | Детальная информация о процессоре, оперативной памяти, аккумуляторе, датчиках |
| AccuBattery / GSam | Оценка здоровья аккумулятора, анализ потребления энергии |
| Device Info HW | Информация о всех аппаратных компонентах и их статусе |

Установите Phone Doctor Plus (или другое приложение) на тестовый смартфон. Запустите диагностику и пройдите все тесты. Обратите внимание на:

- статус аккумулятора (износ в %);

- наличие битых пикселей на дисплее;

- работу всех датчиков;

- качество звука динамиков и микрофонов.

Зафиксируйте результаты в протоколе.

9. Проверка аккумулятора
Оцените состояние батареи несколькими способами:

- В Android – код *#*#4636#*#* показывает информацию о батарее и статистику использования.

- В Samsung – код *#0228# даёт детальную информацию о состоянии аккумулятора, его напряжении.

- С помощью AccuBattery – приложение оценивает реальную ёмкость относительно заводской, определяет степень износа и скорость разряда.

- Визуальный осмотр – если аккумулятор имеет вздутия, деформации корпуса – это критический дефект, требующий немедленной замены (опасность возгорания!).

Зафиксируйте: заводскую ёмкость (из характеристик), расчётную текущую ёмкость, процент износа, напряжение.

10. Проверка сенсорного экрана и дисплея
Проведите тщательную проверку дисплея:

- Битые пиксели – отобразите однотонные цвета (чёрный, белый, красный, зелёный, синий) и осмотрите экран на наличие точек, не меняющих цвет.

- Сенсор (мультитач) – в инженерном меню или приложении TestM проведите пальцем по всей поверхности экрана – все линии должны быть непрерывными, без разрывов. Проверьте работу 5–10 одновременных касаний.

- Датчик освещённости – закройте верхнюю часть смартфона рукой – яркость экрана должна автоматически уменьшиться.

- Датчик приближения – поднесите смартфон к уху во время звонка – экран должен погаснуть (чтобы не нажимать щекой кнопки).

Зафиксируйте результаты каждого теста.

11. Проверка модулей связи и навигации
Проверьте работоспособность:

- Wi-Fi – подключитесь к сети, проверьте стабильность соединения, скорость (можно через Speedtest).

- Bluetooth – сопрягитесь с наушниками или другим устройством.

- GPS – откройте карты, дождитесь определения местоположения.

- Сотовая связь – совершите тестовый звонок, проверьте качество речи, работу микрофона и динамика.

- NFC – попробуйте считать метку или выполнить платёж (если есть возможность).

Зафиксируйте, все ли модули работают корректно.

12. Составление протокола диагностики
На основе всех проведённых проверок составьте подробный протокол, в котором укажите:

- модель смартфона, IMEI, версию ОС;

- перечень проверенных компонентов;

- результаты каждого теста (исправен / есть отклонения / неисправен);

- описание выявленных дефектов с указанием вероятной причины;

- рекомендации по ремонту или замене компонентов;

- общее заключение о состоянии устройства (например, «требуется замена аккумулятора» или «устройство полностью исправно»).

13. Анализ полученных результатов
Оцените эффективность применённых методов диагностики. Ответьте на вопросы:

- Какие методы оказались наиболее информативными для данного производителя?

- Удалось ли выявить все скрытые дефекты?

- Какие сложности возникли при диагностике?

- Какие компоненты чаще всего выходят из строя на смартфонах данного производителя?
Сформулируйте выводы и рекомендации для дальнейшей работы.

3. Создание отчета

Составьте итоговую таблицу по результатам диагностики:

Таблица 1. Результаты диагностики смартфона

| № | Компонент / Функция | Метод проверки | Результат | Статус | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMEI / Базовая информация | *#06#, настройки | IMEI: 123456789012345, Модель: ... | Определено | — |
| 2 | Аккумулятор | *#0228# (Samsung) / AccuBattery | Заводская: 4000 мАч, Текущая: 3100 мАч, Износ: 22.5% | Требует внимания | Замена при износе > 30% |
| 3 | Дисплей (битые пиксели) | Инженерное меню, тест цветов | Битых пикселей не обнаружено | Исправен | — |
| 4 | Сенсорный экран | Touch-тест (*#0*#), мультитач | Сенсор реагирует на все касания, мультитач – 10 точек | Исправен | — |
| 5 | Датчики (освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп) | Инженерное меню / Phone Doctor Plus | Датчик приближения не реагирует | Неисправен | Замена датчика или шлейфа |
| 6 | Камера (основная / фронтальная) | Визуальная проверка, тест в приложении | Изображение чёткое, автофокус работает | Исправна | — |
| 7 | Динамики / Микрофон | Speaker / Receiver тест, запись голоса | Звук чистый, микрофон работает | Исправен | — |
| 8 | Wi-Fi / Bluetooth / GPS | Подключение к сети, сопряжение, карты | Wi-Fi стабилен, Bluetooth подключается, GPS определяет местоположение | Исправны | — |
| 9 | Зарядный порт (USB) | Подключение зарядки, проверка контактов | Зарядка идёт, но контакт нестабильный | Частичная неисправность | Очистка порта или замена |
| 10 | Кнопки (питание, громкость) | Механическая проверка, тест в меню | Все кнопки нажимаются, срабатывают | Исправны | — |

(В реальной работе заполняются все строки на основе фактических результатов диагностики конкретного смартфона)

Контрольные вопросы

- Какие основные причины неисправностей смартфонов встречаются наиболее часто?

- Какой сервисный код используется для отображения IMEI смартфона?

- Какие компоненты можно проверить с помощью кода *#0*# на устройствах Samsung?

- Какой код открывает полное CIT-меню диагностики на смартфонах Xiaomi?

- Какое фирменное приложение используется для диагностики смартфонов Huawei?

- Как запустить сбор диагностических логов (sysdiagnose) на iPhone?

- Какие сторонние приложения можно использовать для комплексной диагностики смартфона?

- Как оценить степень износа аккумулятора без специального оборудования?

- Какие признаки указывают на неисправность сенсорного экрана?

- Как проверить работу датчика приближения на смартфоне?

- В чём отличие диагностики через инженерные коды от диагностики через фирменные приложения?

- Какие данные содержит протокол диагностики смартфона?

- Что делать, если смартфон не реагирует на ввод сервисных кодов?

- Какие риски существуют при использовании сторонних диагностических приложений?

- Почему перед диагностикой рекомендуется снять чехол и защитное стекло?