ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

Выполнение поиска и замены и ремонта дефектных узлов

Теддер Даниил гр. 3952

1 Цель работы

Освоить методику поиска неисправностей в компьютерном оборудовании, научиться выполнять замену и при возможности ремонт дефектных узлов с соблюдением правил безопасности и технической документации.

1.1 Задачи работы

Изучить основные причины и внешние признаки неисправностей узлов ПК, включая блок питания, материнскую плату, видеокарту и оперативную память. Освоить методы диагностики дефектов, такие как визуальный осмотр, измерение напряжений, программное тестирование и метод исключения. Научиться выполнять безопасную замену неисправного узла на заведомо исправный. Овладеть навыками простейшего ремонта, например замены вздутых конденсаторов и очистки контактов, а также оценить целесообразность ремонта. Составить акт или протокол о результатах поиска и устранения неисправности. Проанализировать эффективность выполненных действий и заполнить отчётную таблицу.

1.2 Оборудование и материалы

Неисправный системный блок или заданная преподавателем конфигурация с имитацией дефекта.

1.2.1 Инструменты

В набор инструментов включает себя:

- набор отвёрток;

- цифровой мультиметр;

- паяльная станция при наличии;

- антистатический браслет;

- запасные заведомо исправные узлы;

- включая блок питания;

- планку оперативной памяти и видеокарту;

- чистящий спирт;

- ластик.

1.2.2 Материалы

В набор материалов входит:

- схема разъёмов материнской платы;

- руководство по эксплуатации;

- инструкции по замене;

- бланк акта о неисправности.

2 практическая часть

2.1 Ход работы

В начале работы были изучены основные подходы к диагностике дефектных узлов. К ним относятся визуальный осмотр, аппаратное тестирование, метод замены или исключения, а также программная диагностика. Были зафиксированы основные внешние признаки неисправностей блока питания, материнской платы, видеокарты и оперативной памяти.

Затем был получен системный блок, который не подавал признаков жизни. После вскрытия корпуса с соблюдением мер электростатической защиты был проведён тщательный визуальный осмотр всех компонентов. Проверены целостность конденсаторов на материнской плате и видеокарте, состояние шлейфов и кабелей, наличие пыли. Обнаружены вздутые конденсаторы на материнской плате возле сокета. Результаты осмотра зафиксированы.

Далее была выполнена проверка блока питания мультиметром. Блок питания отключён от материнской платы. Контакты PS-ON и COM на 24-контактном разъёме замкнуты для включения блока питания без нагрузки. Измерены напряжения на разъёмах плюс 3,3 В, плюс 5 В и плюс 12 В. Сравнение с допустимыми отклонениями показало, что напряжения отсутствуют или сильно занижены. Блок питания признан неисправным.

Для окончательной локализации дефекта использован метод замены. Поочерёдно заменялись оперативная память, видеокарта и при наличии возможности процессор. После замены видеокарты система запустилась, что подтвердило неисправность видеокарты. Однако на материнской плате также были обнаружены вздутые конденсаторы, что потребовало решения о ремонте или замене.

Принято решение о замене блока питания и видеокарты, а также о ремонте материнской платы путём замены конденсаторов. Ремонт материнской платы признан экономически целесообразным, так как стоимость деталей составила около 200 рублей. Замена блока питания и видеокарты выполнена на новые заведомо исправные узлы.

После выполнения ремонта и замены системный блок собран, подключено питание и выполнено включение. Проверена работоспособность: компьютер загружается, изображение есть, ошибок не наблюдается. Запущен стресс-тест AIDA64 на 15 минут для проверки стабильности. Тест пройден успешно. Неисправность устранена.

По результатам работы составлен протокол ремонта, в котором указаны дата и время, описание исходной проблемы, последовательность диагностических шагов, результаты каждого шага, признанный дефектным узел, способ устранения, использованные материалы и инструменты, а также заключение о работоспособности.

2.2 Результаты работы

Таблица 1 - Результаты поиска, замены и ремонта дефектных узлов

| № | Узел | Описание дефекта | Метод обнаружения | Решение | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания | Не включается, нет напряжений | Измерение мультиметром | Замена | Система запустилась | Блок питания старый, ремонт нецелесообразен |
| 2 | Материнская плата | Вздутые конденсаторы | Визуальный осмотр | Ремонт, замена конденсаторов | Работает стабильно | Стоимость деталей около 200 рублей |
| 3 | Видеокарта | Артефакты, зависания | Метод замены, тест с другой картой | Замена | Изображение чистое, тесты пройдены | Карта вышла из строя по чипу, ремонту не подлежит |

2.3 Анализ результатов

В ходе работы удалось достаточно быстро локализовать дефекты благодаря сочетанию визуального осмотра, измерения напряжений и метода замены. Выбор методов диагностики оказался правильным. Решение о ремонте материнской платы было оправдано, так как стоимость деталей значительно ниже стоимости новой платы. Замена блока питания и видеокарты также признана целесообразной, поскольку их ремонт экономически невыгоден или технически невозможен. Риск повторной поломки минимален при условии соблюдения правил эксплуатации и своевременной очистки от пыли.

Заключение

В ходе лабораторной работы освоена методика поиска неисправностей в компьютерном оборудовании. Изучены основные причины и внешние признаки дефектов узлов ПК. Освоены методы диагностики, включая визуальный осмотр, измерение напряжений мультиметром и метод исключения. Выполнена безопасная замена неисправных узлов на заведомо исправные. Приобретены навыки простейшего ремонта, в частности замены вздутых конденсаторов. Составлен протокол о результатах поиска и устранения неисправности. Проанализирована эффективность выполненных действий. Результаты работы занесены в отчётную таблицу.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные внешние признаки неисправности конденсаторов на материнской плате?

Основными внешними признаками являются вздутие верхней крышки конденсатора, нарушение целостности корпуса, потёки электролита, потемнение или обугливание nearby области, а также характерный запах гари. В некоторых случаях конденсатор может быть взорван.

2. Как с помощью мультиметра проверить блок питания без его подключения к материнской плате?

Необходимо отключить блок питания от всех компонентов, замкнуть контакты PS-ON и COM на 24-контактном разъёме, например зелёный провод с любым чёрным, чтобы запустить блок без нагрузки. Затем мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения измерить напряжения на разъёмах плюс 3,3 В, плюс 5 В и плюс 12 В. Отклонение от номинала не должно превышать плюс-минус 5 процентов. Если напряжения отсутствуют или сильно занижены, блок питания неисправен.

3. В чём заключается метод исключения или замены при поиске неисправности?

Метод заключается в поочерёдной замене подозреваемых узлов на заведомо исправные. После каждой замены проверяется работоспособность системы. Если после замены узла система начинает работать, значит, дефект был именно в этом узле. Этот метод позволяет локализовать неисправность без сложного диагностического оборудования.

4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при вскрытии системного блока?

Перед вскрытием необходимо отключить компьютер от сети и подождать несколько минут для разрядки конденсаторов. Следует использовать антистатический браслет или периодически касаться заземлённого металлического предмета, чтобы снять статическое электричество. Работать нужно сухими руками, вдали от жидкостей. Нельзя прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Все работы проводить только при отключённом питании.

5. В каких случаях ремонт узла экономически оправдан, а в каких нет?

Ремонт экономически оправдан, если стоимость ремонта не превышает примерно 50 процентов от стоимости нового узла, а сам узел доступен для ремонта и имеет запасной ресурс. Ремонт нецелесообразен, если узел устарел, повреждён необратимо, например сгорел чип, или стоимость ремонта сопоставима с покупкой нового устройства, а также если отсутствует гарантия на восстановленный узел.

6. Что такое POST-сигналы и как они помогают в диагностике?

POST-сигналы представляют собой звуковые или световые коды, выдаваемые системной платой при включении в процессе самотестирования при загрузке. С их помощью можно определить, на каком этапе возникает ошибка. Например, один короткий сигнал означает успешное прохождение теста, а определённые последовательности гудков указывают на неисправность оперативной памяти, видеокарты или процессора. Это ускоряет поиск неисправного узла.

7. Как проверить работоспособность оперативной памяти без специального программного обеспечения?

Можно проверить память методом замены, установив заведомо исправную планку. Также можно поочерёдно устанавливать планки в разные слоты и проверять загрузку системы. Если система не запускается с одной планкой, но работает с другой, неисправна первая. Можно также очистить контакты ластиком и спиртом, проверить плотность установки.

8. Какие инструменты необходимы для замены конденсаторов на печатной плате?

Для замены конденсаторов необходимы паяльная станция или паяльник с регулировкой температуры, припой, флюс, оплётка для удаления припоя, пинцет, бокорезы, спирт для очистки платы, а также новый конденсатор с аналогичными характеристиками. Желательно использовать антистатический браслет.

9. Какую информацию должен содержать протокол или акт о ремонте?

Протокол должен содержать дату и время проведения работ, описание исходной проблемы, последовательность диагностических шагов, результаты каждого шага, указание дефектного узла и обоснование вывода, способ устранения, перечень использованных материалов и инструментов, а также заключение о работоспособности устройства после ремонта.

10 Перечислите последовательность действий при замене материнской платы.

Необходимо отключить питание, снять боковую крышку, отсоединить все кабели и компоненты, включая процессор, оперативную память, карты расширения, накопители. Затем открутить крепёжные винты материнской платы и извлечь её. Установить новую плату, закрепить винтами, подключить процессор, память, кулер, карты расширения, накопители и все кабели питания и данных. После сборки включить компьютер и проверить работоспособность, при необходимости обновить BIOS и драйверы.