ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

Выявление неисправностей и дефектов переносных компьютеров

Теддер Даниил гр. 3952

Введение

1 Цель работы

Освоить методы диагностики и выявления неисправностей в ноутбуках, научиться классифицировать дефекты и определять причины их возникновения для последующего ремонта или замены компонентов.

1.1 Задачи работы.

В задачи для выполнения работы входит:

- изучить конструктивные особенности ноутбуков;

- влияющие на появление типичных неисправностей;

- научиться проводить первичный осмотр и сбор анамнеза у пользователя. освоить методы выявления дефектов, включая визуальную проверку, программное и аппаратное тестирование;

- изучить типичные неисправности компонентов ноутбука;

- научиться оформлять акт выявленных дефектов и рекомендации по ремонту. систематизировать полученные данные в отчётной таблице.

1.2 Оборудование и материалы.

Ноутбук с имитированной неисправностью или реальный, предоставленный преподавателем.

1.2.1 Инструменты

В набор инструментов входит:

- набор отвёрток для ноутбуков;

- пластиковые лопатки;

- мультиметр;

- внешний монитор;

- заведомо исправный блок питания;

- загрузочная флешка с диагностическими утилитами;

- MemTest86;

- CrystalDiskInfo;

- AIDA64;

- BatteryInfoView.

1.2.3 Материалы

В набор материалов входит:

- инструкции по разборке;

- бланк акта дефектации;

- салфетки;

- термопаста.

2 Практическая часть

2.1 Ход работы

Изучены особенности конструкции ноутбуков, влияющие на диагностику. К ним относятся компактность и высокая плотность монтажа, интеграция компонентов на одной плате, ограниченная возможность замены, наличие аккумулятора и блока питания, а также шлейфов.

Проведён сбор анамнеза. Выяснено, когда и при каких обстоятельствах появилась неисправность, были ли механические воздействия, попадание жидкости, необычные звуки и ошибки при загрузке.

Выполнен визуальный осмотр корпуса и внешних разъёмов. Проверены трещины, сколы, состояние экрана, клавиатуры, тачпада, портов и разъёма питания. После снятия задней крышки осмотрены внутренние компоненты. Особое внимание уделено аккумулятору, системе охлаждения, следам окисления и состоянию шлейфов.

Проверена работа ноутбука без аккумулятора и с внешним блоком питания. Измерено выходное напряжение блока питания мультиметром. Проверены индикация и звуковые сигналы POST.

Для проверки экрана подключён внешний монитор. Проверены клавиатура и тачпад в BIOS и диагностической среде. С помощью BatteryInfoView оценено состояние аккумулятора. С помощью AIDA64 измерены температуры процессора и видеокарты в покое и под нагрузкой. Состояние накопителя проверено через CrystalDiskInfo. Оперативная память проверена утилитой MemTest86. Просмотрены журналы событий Windows.

По результатам диагностики составлен акт дефектации с указанием модели, заявленной проблемы, результатов проверок, перечня дефектных компонентов, вероятных причин и рекомендаций.

2.2 Результаты работы

Таблица 1 - Результаты выявления неисправностей и дефектов переносного компьютера

| № | Компонент / Узел | Проверка / Метод | Выявленный дефект | Вероятная причина | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор | BatteryInfoView, внешний осмотр | Вздутие корпуса, износ 85% | Естественное старение, перегрев | Замена аккумулятора |
| 2 | Система охлаждения | Визуальный осмотр, AIDA64 | Вентилятор забит пылью, термопаста высохла, температура CPU 95°C | Отсутствие обслуживания | Чистка, замена термопасты |
| 3 | Матрица экрана | Подключение внешнего монитора | На внешнем изображение есть, на встроенном вертикальные полосы | Повреждение шлейфа или неисправность матрицы | Замена шлейфа, при необходимости замена матрицы |
| 4 | Оперативная память | MemTest86 | Обнаружены ошибки на адресах | Дефект микросхем, перегрев | Замена планки ОЗУ |
| 5 | Жёсткий диск | CrystalDiskInfo, SMART | Перераспределённые сектора, ошибки чтения | Механический износ, падения | Немедленная замена, резервное копирование |
| 6 | Клавиатура | Проверка в BIOS, экранная клавиатура | Некоторые буквы не нажимаются | Залитие жидкости, механическое повреждение | Замена клавиатуры |
| 7 | Материнская плата | Проверка напряжений, POST-коды | Не включается, индикатор питания мигает 3 раза | Короткое замыкание в цепи питания | Ремонт в сервисном центре или замена платы |

2.3 Анализ результатов

Наиболее информативными методами оказались визуальный осмотр, проверка с внешним монитором, утилиты BatteryInfoView, CrystalDiskInfo и AIDA64. Трудности возникли из-за компактной компоновки ноутбука и ограниченного доступа к некоторым компонентам. Часть дефектов можно выявить без специального оборудования, например вздутие аккумулятора и загрязнение системы охлаждения. Для точной диагностики материнской платы и цепей питания требуются мультиметр и специальные стенды.

Заключение

В ходе работы освоены методы диагностики неисправностей ноутбуков. Изучены конструктивные особенности переносных компьютеров и типичные дефекты. Проведены визуальный осмотр, программное и аппаратное тестирование. Составлен акт дефектации с рекомендациями по ремонту или замене. Полученные навыки позволяют выявлять неисправности и определять причины их возникновения.

Контрольные вопросы

1 Перечислите основные внешние признаки неисправности аккумулятора ноутбука.

Вздутие корпуса, деформация, нагрев, быстрый разряд, отсутствие заряда, запах, люфт.

2 Каким образом можно проверить исправность матрицы экрана без её замены?

Подключить внешний монитор. Если на внешнем изображение есть, проверить шлейф, подсветку и инвертор. Если изображения нет, проблема в видеокарте или чипсете.

3 Как определить, что проблема с охлаждением является причиной перегрева и выключения ноутбука?

Измерить температуру CPU и GPU под нагрузкой. Если она выше 90 градусов и вентилятор работает на пределе, а радиатор горячий, причина в пыли или высохшей термопасте.

4 Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при вскрытии ноутбука?

Отключить питание и аккумулятор, использовать антистатический браслет, работать сухими руками, не прикасаться к токоведущим частям, аккуратно обращаться с винтами и шлейфами.

5 Что такое SMART-атрибуты и как они помогают оценить состояние накопителя?

Это данные самодиагностики накопителя. Они показывают перераспределённые сектора, ошибки чтения, время работы и температуру. По ним оценивают износ и предсказывают отказ.

6 Как выполнить проверку оперативной памяти в ноутбуке без установки дополнительных программ?

Использовать встроенную диагностику Windows mdsched.exe или метод замены планок. Также можно проверить в BIOS, если есть встроенный тест.

7 Какова процедура проверки клавиатуры на аппаратные неисправности?

Загрузиться в BIOS или с диагностической флешки и проверить нажатие клавиш. Если клавиши не работают в BIOS, проблема аппаратная.

8 Какие коды POST существуют для ноутбуков? Приведите пример.

Звуковые и светодиодные. Например, у HP мигание Caps Lock определённое число раз указывает на ошибку. Один короткий сигнал обычно означает успешный тест.

9 В чём отличие диагностики ноутбука от диагностики стационарного ПК?

Ноутбук компактнее, компоненты интегрированы, замена ограничена, есть аккумулятор и шлейфы, используются специфические коды POST, сложнее разборка.

10 Какие действия следует предпринять при обнаружении вздутого аккумулятора?

Немедленно отключить питание, извлечь аккумулятор, не заряжать, не использовать, утилизировать и заменить.

11 Что такое шлейф и как его повреждение влияет на работу ноутбука?

Шлейф это гибкий кабель, соединяющий узлы. Его повреждение приводит к отказу экрана, клавиатуры, тачпада или подсветки.

12 Как проверить работу блока питания ноутбука с помощью мультиметра?

Измерить выходное напряжение на разъёме. Оно должно соответствовать номиналу, обычно 19 В. Проверить полярность и стабильность.

13 Какие программные средства можно использовать для комплексной диагностики ноутбука?

Hiren's BootCD, Windows PE, MemTest86, CrystalDiskInfo, AIDA64, BatteryInfoView.

14 Почему при попадании жидкости внутрь ноутбука необходимо немедленно отключить питание и извлечь аккумулятор?

Чтобы избежать короткого замыкания, коррозии и повреждения электронных компонентов.

15 Какие факторы влияют на срок службы системы охлаждения ноутбука?

Запылённость, температура окружающей среды, нагрузка, качество термопасты, работа вентилятора и регулярность чистки.