ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

Замена узлов переносных компьютеров (дисплей, клавиатура, сенсорная панель, батарея питания)

Теддер Даниил гр. 3952

Введение

1 Цель работы

Освоить методику безопасной и корректной замены основных модулей ноутбука: дисплея (матрицы), клавиатуры, сенсорной панели (тачпада) и аккумуляторной батареи — с учётом конструктивных особенностей конкретной модели и требований совместимости.

1.1 Задачи работы

В задачи для выполнения работы входит:

- изучить конструктивные различия в установке и подключении узлов для разных моделей ноутбуков;

- научиться подбирать совместимые запасные части (дисплей, клавиатура, тачпад, батарея) на основе спецификаций;

- освоить последовательность операций по демонтажу и установке каждого узла с соблюдением правил техники безопасности;

- приобрести навыки работы с гибкими шлейфами и разъёмами, а также с пластиковыми защёлками корпуса;

- произвести проверку работоспособности после замены каждого модуля;

- задокументировать процесс замены и заполнить итоговую таблицу отчёта;

- проанализировать возможные сложности и риски при самостоятельной замене.

1.2 Оборудование и материалы

Ноутбук Lenovo ThinkPad T490 (тип 20N2) с подлежащими замене узлами: матрица с битыми пикселями и вертикальными полосами, клавиатура с залипанием клавиш, тачпад без реакции на касания, аккумуляторная батарея с износом более 70 % и следами вздутия.

1.2.1 Инструменты

В набор инструментов входит:

- набор отвёрток (крестовая PH0/PH1, Torx T5, плоская);

- пластиковые лопатки (спадгеры) и присоска;

- пинцет;

- антистатический браслет;

- малярный скотч;

- салфетки из микрофибры;

- мультиметр;

- лупа.

1.2.2 Материалы

В набор материалов входит:

- матрица AUO B140HAN01.3 (14 дюймов, 1920x1080, IPS, eDP, 30 контактов);

- клавиатура Lenovo FRU 01YP123 (раскладка RU/EN, с подсветкой);

- тачпад Synaptics TM3255-002 (FRU 01LX860);

- аккумуляторная батарея LGC 01AV492 (FRU SB10K97606, 11,52 В, 50 Вт·ч);

- руководство по разборке Hardware Maintenance Manual для модели;

- бланк протокола замены;

- изопропиловый спирт.

2 Практическая часть

2.1 Ход работы

В начале работы была изучена конструкция ноутбука Lenovo ThinkPad T490 и особенности крепления его основных узлов. Точная модель устройства определена по наклейке на нижней крышке и уточнена в программе CPU-Z. По руководству Hardware Maintenance Manual установлено, что матрица крепится к крышке четырьмя винтами и закрывается рамкой на пластиковых защёлках, клавиатура фиксируется снизу винтами через верхний кожух, тачпад крепится к корпусу тремя винтами, а аккумулятор — четырьмя винтами и разъёмом к материнской плате.

Рабочее место подготовлено заранее: освобождено от лишних предметов, установлено хорошее освещение, надет антистатический браслет. Ноутбук полностью выключен, отключён от блока питания и внешней периферии. После снятия нижней крышки, закреплённой восемью винтами, первым действием отсоединён разъём аккумуляторной батареи от материнской платы, что обеспечило полное обесточивание системы перед выполнением дальнейших операций.

Далее выполнена идентификация и подбор запасных частей. Для замены подобраны: матрица AUO B140HAN01.3 — 14 дюймов, разрешение 1920x1080, тип IPS, интерфейс eDP, 30 контактов, крепление под штатные винты; клавиатура Lenovo с артикулом FRU 01YP123, раскладка RU/EN, с подсветкой; тачпад Synaptics TM3255-002 (FRU 01LX860); аккумуляторная батарея LGC 01AV492 (FRU SB10K97606) напряжением 11,52 В и ёмкостью 50 Вт·ч. Совместимость каждой детали проверена по модели ноутбука, FRU-списку производителя, а также по числу контактов и расположению разъёмов шлейфов. Артикулы зафиксированы в протоколе.

Замена матрицы выполнялась первой. Сняты резиновые заглушки, закрывающие винты рамки, откручены четыре винта крепления. Пластиковой лопаткой по периметру отщёлкнута рамка (безель), после чего откручены винты крепления матрицы к крышке. Шлейф eDP аккуратно отклеен от тыльной стороны матрицы и извлечён из разъёма за пластиковый выступ, а не за провода. Новая матрица установлена в обратном порядке: подключён шлейф, закреплены винты, установлена рамка. До окончательной сборки выполнена пробная проверка изображения — оно оказалось чистым и ярким, полосы исчезли.

Клавиатура на данной модели крепится снизу, поэтому для её замены потребовалось снять верхний кожух. Откручены винты крепления палмреста, аккуратно отщёлкнуты защёлки, отсоединены шлейфы тачпада и кнопки питания. Затем откручены винты, фиксирующие клавиатуру со стороны материнской платы, и шлейф клавиатуры извлечён из разъёма с отгибанием защёлки. Новая клавиатура установлена, шлейф заведён в разъём и зафиксирован, плата и верхний кожух собраны в обратном порядке.

Для замены тачпада снята нижняя крышка, отсоединён его шлейф от промежуточной платы, откручены три винта крепления и извлечён старый модуль с механической трещиной левой кнопки. Новый тачпад Synaptics установлен на место, закреплён винтами, шлейф подключён до фиксации защёлкой. После сборки проверена работа курсора, кнопок и мультитач-жестов.

Аккумуляторная батарея заменена последней. Убедившись, что ноутбук обесточен, откручены четыре винта крепления батареи, разъём аккуратно отсоединён от материнской платы за пластиковый корпус разъёма. Извлечён старый аккумулятор с признаками вздутия, на его место установлен новый, разъём подключён и зафиксирован, винты затянуты. После подключения блока питания батарея заряжалась в течение 10 минут, затем ноутбук включён и проверена индикация заряда. Состояние батареи проконтролировано в программе BatteryInfoView.

Выполнена финальная сборка: установлены нижняя крышка и верхний кожух, затянуты все винты, проверено отсутствие лишних деталей. Проведена комплексная проверка: изображение яркое, без полос и битых пикселей; все клавиши нажимаются, подсветка включается; курсор перемещается плавно, жесты работают; система корректно определяет батарею, заряд идёт. Дополнительно в программе AIDA64 проверены температуры процессора — они остались в пределах нормы, что подтвердило отсутствие повреждений при разборке.

По результатам работы составлен протокол замены, в котором указаны модель ноутбука и дата, причины замены каждого узла, артикулы новых деталей, последовательность действий, возникшие трудности и результаты тестирования. Протокол использован как основа для отчётной таблицы.

2.2 Результаты работы

Таблица 1 - Результаты замены узлов переносного компьютера

| № | Заменяемый узел | Причина замены | Новая деталь (модель, артикул) | Метод доступа и замены | Время замены (мин) | Результат тестирования | Возникшие проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисплей (матрица) | Вертикальные полосы, битые пиксели, пропадание изображения при наклоне крышки | AUO B140HAN01.3, 14", 1920x1080, IPS, eDP, 30 Pin | Снятие рамки, откручивание четырёх винтов, замена шлейфа eDP | 25 | Изображение чистое и яркое, полосы исчезли, подсветка работает | Шлейф был приклеен и плохо извлекался, применялся пинцет |
| 2 | Клавиатура | Залипание и отказ клавиш W, S, E после залития, не работала подсветка | Lenovo FRU 01YP123, RU/EN, с подсветкой | Снятие верхнего кожуха, откручивание винтов снизу, замена шлейфа | 20 | Все клавиши работают, подсветка включается, раскладка совпадает | Шлейф заходил в разъём с усилием, потребовалась лупа и пинцет |
| 3 | Сенсорная панель (тачпад) | Не реагирует на касания, механическая трещина левой кнопки | Synaptics TM3255-002 (FRU 01LX860) | Снятие нижней крышки, откручивание трёх винтов, замена шлейфа | 12 | Курсор двигается плавно, кнопки и мультитач работают | Короткий шлейф, потребовалась аккуратная укладка |
| 4 | Батарея питания | Износ 78 %, время автономной работы 40 минут, вздутие корпуса | LGC 01AV492 (FRU SB10K97606), 11,52 В, 50 Вт·ч | Отсоединение разъёма от платы, откручивание четырёх винтов, установка новой | 10 | Система видит батарею, заряд идёт до 100 %, время работы около 6 часов | Не возникло, батарея подошла без доработок |

2.3 Анализ результатов

Все подобранные запасные части оказались полностью совместимы с ноутбуком: матрица и тачпад подключились к штатным разъёмам без доработок, клавиатура совпала по раскладке и подсветке, аккумулятор — по напряжению, ёмкости и геометрическим размерам. Наибольшие затруднения вызвали работы с матрицей: шлейф eDP был приклеен к тыльной стороне экрана и извлекался с усилием, поэтому применялся пинцет, а разъём дополнительно фиксировался малярным скотчем. Снятие рамки дисплея потребовало аккуратности из-за плотно посаженных защёлок, а замена тачпада осложнялась коротким шлейфом. Замена аккумуляторной батареи прошла без замечаний.

Суммарное время замены узлов составило 67 минут. Основными рисками при выполнении работ были повреждение шлейфов при перегибе, поломка пластиковых защёлок корпуса и короткое замыкание при случайном касании платы инструментом, поэтому все операции выполнялись при отключённой батарее и в антистатическом браслете. Стоимость комплекта запасных частей составила около 13 300 рублей (матрица — 5 200, клавиатура — 2 800, тачпад — 1 900, батарея — 3 400), что существенно ниже стоимости аналогичного нового ноутбука, поэтому замена признана экономически целесообразной. Для дальнейшей работы рекомендуется перед разборкой всегда сверять модель и артикулы по документации производителя, использовать пластиковый инструмент и фиксировать этапы разборки фотографиями.

Заключение

В ходе лабораторной работы освоена методика безопасной и корректной замены основных узлов ноутбука: дисплея, клавиатуры, сенсорной панели и аккумуляторной батареи. Изучены конструктивные особенности крепления узлов на примере Lenovo ThinkPad T490 и правила подбора совместимых запасных частей по спецификациям и артикулам. Освоена последовательность операций по демонтажу и установке каждого модуля с соблюдением правил электробезопасности и антистатической защиты. Приобретены навыки работы с гибкими шлейфами, разъёмами и пластиковыми защёлками корпуса. После замены каждого модуля выполнялась проверка работоспособности, по завершении работ проведена комплексная проверка устройства. Процесс замены задокументирован, результаты сведены в отчётную таблицу.

Контрольные вопросы

1. Какие факторы необходимо учитывать при подборе дисплея для замены в ноутбуке?

Диагональ и соотношение сторон экрана, разрешение, тип матрицы (TN, IPS), тип интерфейса (eDP или LVDS) и количество контактов разъёма, расположение разъёма, тип и расположение крепления (отверстия под винты или клеевые полосы), тип подсветки, а также совместимость по конкретной модели ноутбука.

2. В чём отличие матрицы с интерфейсом LVDS от eDP и как это влияет на совместимость?

LVDS — устаревший параллельный интерфейс, обычно с 40-контактным разъёмом, eDP — современный последовательный интерфейс с 30 или 40 контактами. Они не взаимозаменяемы: отличаются разъёмы, распайка и способ передачи сигнала. Установка неподходящей матрицы без специального переходника приводит к отсутствию изображения, артефактам или повреждению контроллера.

3. Почему перед заменой любого узла необходимо отключать аккумулятор?

Отключение аккумулятора полностью обесточивает цепи устройства, что исключает короткое замыкание при подключении и отсоединении шлейфов, повреждение узлов инструментом и выход электроники из строя. Кроме того, подключение шлейфов «на горячую» может вызвать сбои в работе контроллеров.

4. Как определить, что клавиатура крепится сверху, а не снизу, без разборки?

Способ крепления указывается в руководстве по разборке (Hardware Maintenance Manual) для конкретной модели. Косвенно определить это можно по внешнему виду: при верхнем креплении клавиатура утоплена в корпус и по её краям видны пазы и защёлки, при нижнем — клавиатура является частью верхнего кожуха, а винты фиксируются со стороны материнской платы.

5. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с гибкими шлейфами?

Отключать питание перед отсоединением, тянуть только за пластиковый выступ разъёма, а не за провода, не перегибать шлейф под острым углом и не допускать заломов, не прикасаться к контактам пальцами, предварительно отгибать фиксирующую защёлку, работать без металлического инструмента рядом с проводниками и использовать антистатическую защиту.

6. Какие признаки указывают на несовместимость нового тачпада?

Курсор движется рывками, пропадает или смещается, не работают мультитач и кнопки, в диспетчере устройств тачпад не определяется или определяется как неизвестное устройство, не совпадают отверстия крепления, толщина модуля и расположение разъёма шлейфа.

7. Как проверить, что новая батарея корректно определяется системой и заряжается?

Включить ноутбук и убедиться, что в системе отображается модель, ёмкость и уровень заряда батареи, индикатор показывает заряд при подключённом блоке питания, отсутствуют сообщения об ошибках. Дополнительно состояние батареи проверяется утилитами BatteryInfoView или AIDA64: контролируются напряжение, расчётная ёмкость, ток заряда и время автономной работы.

8. Можно ли использовать универсальные клавиатуры для ноутбуков, и чем это грозит?

Универсальные клавиатуры не являются полноценной заменой: не совпадают крепление, разъём шлейфа, раскладка и подсветка. Их применение возможно только как временное решение через USB. При попытке встроить такую клавиатуру в корпус возможны повреждение защёлок и шлейфов, потеря подсветки и функциональных клавиш.

9. Какие инструменты необходимы для аккуратного снятия рамки экрана без повреждения защёлок?

Пластиковые лопатки (спадгеры), присоска, тонкая пластиковая карта или медиатор, пинцет, отвёртка PH0 и Torx T5. При рамке на клеевой основе дополнительно используется фен для размягчения клея, а до начала работы ослабляется затяжка винтов крепления.

10. В каких случаях замена узла экономически нецелесообразна и лучше заменить ноутбук полностью?

Когда стоимость запасных частей и работ сопоставима со стоимостью аналогичного исправного устройства, при повреждении нескольких узлов или материнской платы, при устаревшей модели, для которой нет запчастей, а также если после замены невозможно получить гарантию на устройство в целом.

11. Какие ошибки наиболее часто допускают при замене шлейфа дисплея, и как их избежать?

Тянут шлейф за провода вместо разъёма, перегибают и зажимают его винтами, работают при подключённой батарее, повреждают фиксирующую защёлку, неточно совмещают контакты и забывают проклеить шлейф по корпусу. Избежать этого позволяют отключение питания, использование пинцета и лупы, аккуратная укладка шлейфа и проверка изображения до окончательной сборки.

12. Как влияет на работу ноутбука установка батареи большей ёмкости, чем оригинальная?

При совпадении напряжения и разъёма большая ёмкость увеличивает время автономной работы, но заряжаться такая батарея будет дольше, а штатное зарядное устройство может не обеспечивать её полный заряд. Если же отличаются напряжение, габариты или распиновка разъёма, возможны отказ батареи, ошибка контроллера питания и риск перегрева.

13. Почему не рекомендуется прикасаться к контактам шлейфов и разъёмов пальцами?

На коже находятся жир и влага, которые загрязняют контакты, увеличивают переходное сопротивление и вызывают окисление, что приводит к ненадёжному соединению и сбоям. Кроме того, прикосновением можно перенести статический заряд и повредить чувствительную электронику.

14. Как проверить работу всех клавиш после замены клавиатуры без загрузки ОС?

Загрузиться в BIOS или с диагностической флешки и проверить реакцию на нажатие каждой клавиши, воспользоваться встроенными тестами производителя (например, Lenovo Diagnostics), онлайн-тестом клавиатуры или экранной клавиатурой в загрузочной среде. Если клавиши не срабатывают в BIOS, неисправность аппаратная.

15. Что делать, если после замены узла ноутбук перестаёт включаться?

Обесточить устройство и повторно проверить подключение всех шлейфов и разъёмов (батарея, матрица, клавиатура, тачпад, оперативная память), убедиться в отсутствии перегибов и замыканий, измерить напряжения мультиметром, попробовать включить ноутбук без аккумулятора от блока питания. Если неисправность сохраняется, устройство передаётся в сервисный центр.