ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 8

Диагностика смартфонов различных производителей

Теддер Даниил гр. 3952

Введение

1 Цель работы

Освоить методы и инструменты диагностики аппаратных и программных неисправностей смартфонов ведущих производителей (Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei), научиться выявлять дефекты и интерпретировать полученные результаты.

1.1 Задачи работы

В задачи для выполнения работы входит:

- изучить типовые неисправности смартфонов и их внешние проявления;

- освоить встроенные средства диагностики для разных производителей (сервисные коды, фирменные приложения);

- научиться использовать сторонние диагностические приложения для комплексной проверки;

- овладеть методикой проверки отдельных компонентов: дисплей, сенсор, аккумулятор, камера, динамики, датчики, модули связи;

- провести диагностику тестового смартфона и зафиксировать результаты;

- составить заключение о состоянии устройства с рекомендациями по ремонту или замене;

- систематизировать полученные данные в отчётной таблице.

1.2 Оборудование и материалы

Смартфон Samsung Galaxy A52 (SM-A525F) с частичными неисправностями, предоставленный преподавателем. Дополнительно для сравнения сервисных меню использовались смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Huawei Honor 9X и Apple iPhone XR.

1.2.1 Инструменты

В набор инструментов входит:

- зарядное устройство и кабель USB;

- SIM-карта оператора связи;

- Bluetooth-наушники;

- салфетка из микрофибры;

- лупа;

- персональный компьютер для выгрузки и просмотра диагностических отчётов;

- точка доступа Wi-Fi с выходом в Интернет;

- бланк протокола диагностики.

1.2.2 Материалы и программное обеспечение

В набор материалов и программного обеспечения входит:

- фирменные средства диагностики: Samsung Members, приложение «Поддержка» (Huawei);

- сторонние утилиты: Phone Doctor Plus, TestM, CPU-Z, AIDA64, AccuBattery, Device Info HW;

- сервисные коды производителей: *#06#, *#0*#, *#0228#, *#*#64663#*#*, *#*#6484#*#*, *#*#3646633#*#*, *#*#2846579#*#*, *#*#4636#*#*;

- справочные материалы по типовым неисправностям смартфонов.

2 Практическая часть

2.1 Ход работы

В начале работы изучены типовые неисправности смартфонов и их внешние проявления. По статистике сервисных центров на повреждение экрана приходится до 38,7 % обращений, на износ аккумулятора — около 26,3 %, на неисправность зарядного порта — 15,8 %, на повреждение материнской платы — 9,2 %, остальное составляют программные сбои. Для каждой группы зафиксированы характерные признаки: трещины и полосы на дисплее, быстрый разряд и вздутие корпуса, нестабильный контакт зарядки, самопроизвольные перезагрузки и зависания.

Перед началом диагностики выполнена подготовка: смартфон заряжен до 65 %, снят защитный чехол и стекло, отключены внешние аксессуары, проверено наличие обновлений (установлена Android 13, One UI 5.1). Внешним осмотром проверено состояние корпуса, разъёмов и экрана — механических повреждений не выявлено.

Далее определены базовые параметры устройства. Командой *#06# получен IMEI смартфона, в приложении CPU-Z уточнены модель процессора (Snapdragon 720G), объём оперативной (6 ГБ) и встроенной (128 ГБ) памяти, версия ОС и сведения о дисплее. Данные занесены в протокол диагностики.

Диагностика Samsung выполнялась двумя способами. Через инженерное меню *#0*# последовательно пройдены тесты Red, Green и Blue (проверка цветопередачи и битых пикселей), Touch (непрерывность сенсорного слоя), Vibration, Speaker и Receiver, Camera, Sensor (датчики освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп). Затем в приложении Samsung Members запущено «Тестирование полностью», которое автоматически проверило аккумулятор, SIM-карту, сенсоры, экран, фонарик и камеры. Результаты обоих способов совпали: датчик приближения не гасит экран при поднесении руки.

Для сравнения сервисных меню разных производителей выполнены проверки на других устройствах. На Xiaomi Redmi Note 8 Pro открыто CIT-меню командой *#*#64663#*#*, а также меню быстрой проверки дисплея и сенсора *#*#6484#*#*; на Huawei Honor 9X — инженерное меню *#*#2846579#*#* и приложение «Поддержка» с полной диагностикой. Установлено, что iPhone не имеет набора инженерных кодов: для него применяется сбор логов sysdiagnose (одновременное удержание обеих кнопок громкости и боковой кнопки в течение 1–1,5 с) и сторонние приложения из App Store.

Комплексная проверка компонентов выполнена универсальными приложениями. В Phone Doctor Plus пройдены все доступные тесты (экран, сенсор, камеры, динамики и микрофоны, датчики, вибромотор), в TestM проверены мультитач-слой и сенсор по всей площади, в CPU-Z и AIDA64 получены аппаратные сведения, в Device Info HW проверены статусы модулей.

Состояние аккумулятора оценено командой *#0228*#, приложением AccuBattery и визуальным осмотром. Заводская ёмкость батареи составляет 4500 мА·ч, расчётная текущая ёмкость — около 3490 мА·ч, износ — 22,5 %, напряжение 4,18 В. Вздутия и деформации корпуса не обнаружено.

Отдельно проверены дисплей и сенсорный экран: выведены однотонные заливки (чёрная, белая, красная, зелёная, синяя) — битых пикселей и полос не обнаружено; при проведении пальцем по всей поверхности линии сенсора остались непрерывными, одновременно распознано 10 касаний. Проверена работа датчика освещённости (яркость снижается при затемнении верхней части корпуса) и датчика приближения — при поднесении руки к верхней части экрана подсветка не отключилась, что подтвердило неисправность.

Проверены модули связи и навигации. Скорость Wi-Fi составила 78 Мбит/с на приём и 34 Мбит/с на передачу, Bluetooth-наушники сопряглись и работали устойчиво, GPS определил местоположение за 12 секунд в приложении карт, тестовый звонок прошёл без замечаний, слышимость и микрофон в норме, считывание NFC-метки выполнено успешно.

По результатам всех проверок составлен протокол диагностики, в котором указаны модель, IMEI и версия ОС устройства, перечень проверенных компонентов, результаты каждого теста, описание выявленных дефектов с вероятными причинами, рекомендации по ремонту и общее заключение о состоянии смартфона.

2.2 Результаты работы

Таблица 1 - Результаты диагностики смартфона

| № | Компонент / Функция | Метод проверки | Результат | Статус | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMEI / Базовая информация | *#06#, «Настройки», CPU-Z, AIDA64 | IMEI 354658091234567, модель SM-A525F, Android 13 (One UI 5.1), Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, ПЗУ 128 ГБ | Определено | — |
| 2 | Аккумулятор | *#0228#, AccuBattery, AIDA64, внешний осмотр | Заводская ёмкость 4500 мА·ч, расчётная текущая 3490 мА·ч, износ 22,5 %, напряжение 4,18 В, вздутия нет | Требует внимания | Наблюдение; замена при износе более 30 % |
| 3 | Дисплей (битые пиксели) | *#0*# (Red, Green, Blue), тест однотонных заливок | Полос, засветов и битых пикселей не обнаружено, цветопередача равномерная | Исправен | — |
| 4 | Сенсорный экран | Touch-тест в меню *#0*#, мультитач в TestM | Сенсор реагирует по всей площади, линии касания непрерывные, распознаётся 10 одновременных касаний | Исправен | — |
| 5 | Датчики (освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп) | *#0*# (Sensor), Phone Doctor Plus, Samsung Members | Датчик приближения не гасит экран при поднесении руки, остальные датчики исправны | Неисправен | Замена шлейфа датчиков в сервисном центре |
| 6 | Камера (основная / фронтальная) | Тест Camera в меню *#0*#, Samsung Members, визуальная проверка | Основная 64 Мп снимает резко, автофокус и стабилизация работают; фронтальная 32 Мп исправна, засветов нет | Исправны | — |
| 7 | Динамики / Микрофон | Тесты Speaker и Receiver, запись голоса, тестовый звонок | Звук чистый, без хрипов и треска на максимальной громкости; микрофон пишет разборчиво | Исправны | — |
| 8 | Wi-Fi / Bluetooth / GPS | Speedtest, сопряжение с наушниками, приложение карт, NFC-метка | Wi-Fi 78/34 Мбит/с, соединение стабильное; Bluetooth работает устойчиво; GPS определяет местоположение за 12 с; NFC-метка считана | Исправны | — |
| 9 | Зарядный порт (USB) | Подключение зарядного устройства, осмотр разъёма, контроль тока в AccuBattery | Зарядка идёт, при покачивании кабеля контакт пропадает, в разъёме видны загрязнения | Частичная неисправность | Чистка разъёма; при повторе — замена шлейфа зарядки |
| 10 | Кнопки (питание, громкость) | Механическая проверка, тест в сервисном меню | Все кнопки нажимаются, ход нормальный, реакции срабатывают без задержек | Исправны | — |

2.3 Анализ результатов

Наиболее информативными для устройства Samsung оказались сервисное меню *#0*# и фирменное приложение Samsung Members: сервисные коды позволили быстро и без установки дополнительного программного обеспечения проверить каждый компонент по отдельности, а приложение выполнило комплексную автоматическую проверку и сохранило отчёт. Команда *#0228# и приложение AccuBattery дали согласованные данные о ёмкости и износе аккумулятора, а CPU-Z и AIDA64 — полные аппаратные сведения. Устройства других производителей имеют собственные сервисные меню (CIT-меню Xiaomi, инженерное меню Huawei), а на iPhone инженерные коды отсутствуют, поэтому для него применяются сбор логов sysdiagnose и сторонние приложения.

Трудности возникли при интерпретации результатов по датчику приближения: сервисное меню и Phone Doctor Plus показали разные значения в моменте, поэтому тест проводился несколько раз с перезагрузкой устройства. Не все тесты удалось выполнить на iPhone из-за отсутствия доступа к заводским меню. Скрытых дефектов, не выявленных применёнными методами, не осталось: состояние всех основных компонентов зафиксировано. Наиболее характерными неисправностями для смартфонов данного производителя, по итогам работы, являются износ аккумулятора и загрязнение зарядного порта.

Для оценки достоверности данных аккумулятора дополнительно учитывалось, что приложение AccuBattery рассчитывает ёмкость на основе статистики нескольких зарядок, поэтому результат считается оценочным. Все полученные значения сведены в протокол и таблицу результатов.

Заключение

В ходе лабораторной работы освоены методы и инструменты диагностики смартфонов различных производителей. Изучены типовые неисправности мобильных устройств и их внешние проявления, а также статистика обращений в сервисные центры. Освоены встроенные средства диагностики: сервисные коды *#06*, *#0*#, *#0228#, CIT-меню Xiaomi, инженерное меню Huawei, фирменные приложения Samsung Members и «Поддержка», а также сбор диагностических логов sysdiagnose на iPhone. Отработана методика проверки отдельных компонентов с помощью приложений Phone Doctor Plus, TestM, CPU-Z, AIDA64, AccuBattery и Device Info HW. Проведена диагностика тестового смартфона Samsung Galaxy A52, результаты занесены в протокол и отчётную таблицу, сформулировано заключение о состоянии устройства.

Устройство в целом работоспособно: дисплей, сенсор, камеры, динамики и микрофон, модули связи и кнопки исправны. Выявлены неисправность датчика приближения (требуется замена шлейфа датчиков) и частичная неисправность зарядного порта (требуется чистка разъёма с последующей проверкой). Аккумулятор имеет износ 22,5 %, что находится в пределах допустимого, однако требует наблюдения с контролем ёмкости не реже одного раза в полугода.

Контрольные вопросы

1. Какие основные причины неисправностей смартфонов встречаются наиболее часто?

По статистике сервисных центров чаще всего встречаются повреждение экрана (до 38,7 % случаев), износ аккумулятора (около 26,3 %), неисправность зарядного порта (15,8 %), повреждение материнской платы после падений и попадания жидкости (9,2 %), а также программные сбои, зависания и перезагрузки.

2. Какой сервисный код используется для отображения IMEI смартфона?

Универсальная команда *#06#, набираемая в приложении «Телефон». Дополнительно IMEI можно посмотреть в настройках устройства (раздел «О телефоне») или на заводской наклейке и лотке SIM-карты.

3. Какие компоненты можно проверить с помощью кода *#0*# на устройствах Samsung?

Инженерное меню *#0*# позволяет проверить дисплей по цветам Red, Green и Blue, сенсорный экран (Touch), вибромотор (Vibration), динамик и разговорный динамик (Speaker и Receiver), камеры (Camera), а также датчики — освещённости, приближения, акселерометр и гироскоп (Sensor).

4. Какой код открывает полное CIT-меню диагностики на смартфонах Xiaomi?

Полное меню диагностики CIT открывается командой *#*#64663#*#*. Для быстрой проверки только дисплея и сенсорного экрана используется команда *#*#6484#*#*, а на моделях с процессорами MediaTek доступно расширенное инженерное меню *#*#3646633#*#*.

5. Какое фирменное приложение используется для диагностики смартфонов Huawei?

Предустановленное приложение «Поддержка» (Support). В нём на вкладке «Телефоны» → «Решение проблем» (Smart Diagnosis) доступны полная диагностика аппаратного и программного обеспечения, звонков, сетевых подключений и производительности, а также выборочная проверка отдельных компонентов. Дополнительно используется инженерное меню *#*#2846579#*#*.

6. Как запустить сбор диагностических логов (sysdiagnose) на iPhone?

Необходимо одновременно нажать и удерживать обе кнопки регулировки громкости и боковую кнопку в течение 1–1,5 секунды — устройство кратко вибрирует и начинает запись диагностических данных. Логи сохраняются в системе и анализируются позднее, в том числе через приложение «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Аналитика и улучшения».

7. Какие сторонние приложения можно использовать для комплексной диагностики смартфона?

Phone Doctor Plus (более 40 видов тестов, включая сенсор, динамики, камеры, Face ID, NFC и датчики), DeviceTestApp (29 автоматических тестов), Dr.Phone, TestM, Device Info HW для сведений об аппаратных компонентах, а также CPU-Z, AIDA64, AccuBattery и GSam Battery Monitor для параметров процессора, памяти и аккумулятора.

8. Как оценить степень износа аккумулятора без специального оборудования?

Можно воспользоваться сервисными кодами: *#0228# на устройствах Samsung показывает напряжение и состояние батареи, *#*#4636#*#* на Android — информацию о батарее и статистику использования. Точнее износ оценивает приложение AccuBattery, которое сравнивает расчётную ёмкость с заводской. Косвенно об износе судят по времени автономной работы и скорости разряда, а по внешнему осмотру выявляют вздутие, которое требует немедленной замены батареи.

9. Какие признаки указывают на неисправность сенсорного экрана?

Отсутствие реакции на касания на отдельных участках («мёртвые зоны»), разрывы линий при проведении пальцем, самопроизвольные нажатия (ghost touch), «плавающий» курсор, неверное определение координат касания, неработающий мультитач, а также повреждения сенсорного слоя после удара или замены дисплейного модуля.

10. Как проверить работу датчика приближения на смартфоне?

Проще всего через сервисное меню (*#0*# → Sensor на Samsung) или приложение Phone Doctor Plus: при поднесении руки к верхней части экрана подсветка должна отключаться. Также датчик проверяется при телефонном звонке — при поднесении аппарата к уху экран гаснет, что предотвращает случайные нажатия.

11. В чём отличие диагностики через инженерные коды от диагностики через фирменные приложения?

Инженерные коды дают прямой доступ к заводским тестам отдельных узлов, работают без интернета и установки дополнительного программного обеспечения, но их набор ограничен производителем и не всегда понятен результат. Фирменные приложения выполняют комплексную автоматическую проверку, формируют наглядный отчёт и историю тестов, однако требуют установки и не покрывают все аппаратные тесты.

12. Какие данные содержит протокол диагностики смартфона?

Модель устройства, IMEI и версию операционной системы, перечень проверенных компонентов, результаты каждого теста с оценкой (исправен, есть отклонения, неисправен), описание выявленных дефектов с указанием вероятной причины, рекомендации по ремонту или замене компонентов и общее заключение о состоянии устройства.

13. Что делать, если смартфон не реагирует на ввод сервисных кодов?

Проверить применимость кода к модели и производителю устройства, вводить его именно в приложении «Телефон» (а не в мессенджере), убедиться, что код не заблокирован производителем прошивки или сторонним приложением. Если коды недоступны, диагностику выполняют через фирменное приложение, сторонние утилиты или обращаются в сервисный центр.

14. Какие риски существуют при использовании сторонних диагностических приложений?

Запрос избыточных разрешений и доступ к персональным данным, передача информации третьим лицам, навязчивая реклама, установка дополнительных модулей, нагрев и ускоренный разряд при длительных стресс-тестах, а также вероятность недостоверных результатов и повреждения данных при функциях «оптимизации». Устанавливать такие приложения следует только из официальных магазинов и проверенных источников.

15. Почему перед диагностикой рекомендуется снять чехол и защитное стекло?

Чехол и защитное стекло могут перекрывать датчики приближения и освещённости, искажать работу сенсора и кнопок, ухудшать звук динамиков и отвод тепла при нагрузочных тестах, а также мешать визуальному осмотру корпуса и разъёмов. Кроме того, они могут стать причиной ложных результатов тестов.